Лабораторная работа №2

#1

1) 10.124.56.220 – 00001010.01111100.00111000.11011100

2) 113.72.101.11 – 01110001.01001000.01100101.00001011

3) 173.143.32.194 – 10101101.10001111.00100000.11000010

4) 200.69.139.217 – 11001000. 01000101.10001011.11011001

Решение: 200 = 2^7 + 2^6 + 2^3 => 11001000

69 = 2^6 + 2^2 + 2^0 => 01000101

139 = 2^7 + 2^3 + 2^1 + 2^0 => 10001011

217 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^0 => 11011001

5) 88.212.236.76 – 01011000.11010100.11101100.01001100

6) 01011101.10111011.01001000.00110000 – 93.187.72.48

7) 01001000.10100011.00000100.10100001 – 72.163.4.161

8) 00001111.11011001.11101000.11110101 – 15.217.232.245

9) 01000101.00010100.00111011.01010000 – 69.20.59.80

10) 00101011.11110011.10000010.00111101 – 43.243.130.61

#2

1) Записать маску для проекта: сеть 172.16.0.0. 250 подсетей и 220 хостов.

Проект класса B, значит первые 2 октета выделены под адрес сети, значит остается 16 бит. для 250 подсетей необходимо взять минимум 8 битов под подсеть, остальные 8 пойдут на 220 хостов.

=> маска /24

2) Записать маску для проекта: сеть 10.0.0.0. 2000 подсетей и 1500 хостов.

Проект класса А. Значит первый октет выделен под адрес сети, значит остается 24 бита. для 2000 подсетей необходимо выделить минимум 11 бит на подсеть, ещё 11 бит необходимо на хосты. Остаётся 2 лишних бита. => условию удовлетворяют маски /21, /20, /19.

3) Записать маску для проекта: сеть 192.168.0.0. 4 подсети и 60 хостов.

Проект класса C. Значит первые 3 октета выделены под адрес сети, значит остается 8 бит. для 4 подсетей достаточно 2 бит на подсеть, остальные 6 отвести на 60 хостов.

=> маска /26

#3

Разделите сеть 192.168.1.0/24 на 3 разные подсети. Найдите и запишите в каждой подсети ее адреса, широковещательный адрес, пул разрешенных к выдаче адресов и маску. Требуемые размеры подсетей:

1) Подсеть на 120 адресов

Адрес сети: 192.168.1.0

Широковещательный адрес: 192.168.1.127

Пул адресов: 192.168.1.1 - 192.168.1.126

Маска: /25

2) Подсеть на 12 адресов

Адрес сети: 192.168.1.128

Широковещательный адрес: 192.168.1.143

Пул адресов: 192.168.1.129 - 192.168.1.142

Маска: /28

3) Подсеть на 5 адресов

Адрес сети: 192.168.1.144

Широковещательный адрес: 192.168.1.151

Пул адресов: 192.168.1.145 - 192.168.1.150

Маска: /29